Fiche de maintenance

Banc d'essai pour écran LCD Hitachi

IDENTIFICATION

| Équipement Banc d'essai LCD Hitachi | Responsable ____________________ | Date ____ / ____ / ______ | Périodicité Chaque usage / mensuelle |
| --- | --- | --- | --- |

CONTRÔLES

| Point de contrôle | Fréquence | OK | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation 5 V stable | Chaque usage | ☐ |  |
| Connexions et connecteur de l'écran | Chaque usage | ☐ |  |
| Soudures et état du PCB | Mensuelle | ☐ |  |
| Réglage du contraste | Chaque usage | ☐ |  |
| Rétroéclairage | Chaque usage | ☐ |  |
| Programme de test (code/lcd_tests) | Mensuelle | ☐ |  |
| Propreté du banc | Mensuelle | ☐ |  |

PROCÉDURE

- Mettre le banc hors tension avant toute intervention.

- Inspecter visuellement la carte et les connexions.

- Remettre sous tension et vérifier l'alimentation.

- Lancer le programme de test et observer l'affichage.

- Noter les résultats dans le tableau ci-dessus.

DÉPANNAGE RAPIDE

| Symptôme | Cause probable | Action |
| --- | --- | --- |
| Écran vide | Contraste ou alimentation | Régler le potentiomètre, vérifier le 5 V |
| Carrés pleins | Initialisation échouée | Vérifier le câblage, relancer le programme |
| Caractères erronés | Mauvaise liaison de données | Contrôler les broches de données |
| Pas de rétroéclairage | Résistance ou câblage | Vérifier la résistance et les broches A/K |

HISTORIQUE DES INTERVENTIONS

| Date | Intervention | Par |
| --- | --- | --- |